1 Отчет о работе с катушкой Detech SEF 15"x12" для Fisher F75.

Для начала с помощью кухонного теста решил выяснить есть ли разница между стандартной катушкой Fisher F75 и катушкой Detech SEF. Дабы сразу пресечь возмущения поисковиков по поводу достоверности этого теста, еще раз повторюсь - хотелось просто сравнить.

Установил прибор подальше от плит и прочего железного массива и, оставив заводские настройки (чуйка-60), стал махать монетками различного достоинства перед катушками.

Расстояние до монеты фиксировал (записывал) только при появлении четкого сигнала.

Чешуйка 11см 15см

Катин пятак 32см 36см

Другие монеты (николашки 1,2 коп и т.п.) также дали разницу ровно в 4 см.

Четыре сантиметра на открытом воздухе, среди огромного количества радио-волновых помех- это достаточно большая разница. Уверен, что при определенных настройках в поле разница изменится в лучшую сторону.

Долго думал куда поехать в выходные. Травы кругом-немеряно. Двинули в район Копорья и у Большого камня нашли поле засеянным какой-то низкорослой кормовой ботвой и абсолютно гладким.

Отходил шесть часов. Первые впечатления:

Отрицательные

1.катушка значительно тяжелее стандартной (под конец рука ныла, но тут сказывается и отсутствие путевых находок)

2.трудновато с определением центра (опыта нет)

Положительные

1.отсутствие помех в сравнении со стандартной катушкой при одинаковых настройках

2.радует площадь покрытия поверхности

3.на много раз перехоженном поле я нашел монет больше всех

4.выйдя за границы бывшей деревни где мусора вообще нет (в прошлые сезоны там кое где попадались только гильзы) с глубины более чем на штык выкопал 8 медных поясков!

При этом, ориентируясь по шкале подтверждения (confirmation) - знал, что это скорее всего не монета.

Одновременно со мной по полю ходили Minelab 50 (1 монета), ACE 250 (3 монеты), Fisher F75 (6 монет). Еще раз заметим, что место более чем выбитое!

Таковы результаты первичного теста.

P.S. Прочитал много отзывов на различных сайтах о металлоискателе Fisher F75, и согласен с мнением большинства опытных поисковиков - это прибор не для новичка. Лично для меня это большой плюс, для кого-то – минус.

2 Отчет о работе с катушкой Detech SEF 15"x12" для Fisher F75.

Время работы 8 часов, основной объект поиска – чешуя.

Сравнение проводилось с моделью Fisher F75 (штатная катушка).

Для тестирования я получил одну их самых первых катушек Detech SEF 15"x12" для металлоискателя Fisher F75, появившихся в России. На вид катушка сделана очень качественно и надежно, естественно заметно тяжелее стандартной. Для долгой работы это минус, но для поиска по высокой траве – большой плюс: более тяжелая катушка гораздо лучше приминает высокую траву. Защита катушки входит в комплект.

1) Начало работы.

При установке катушки на металлоискатель проявились следующие недостатки:

- винт крепления от штатной катушки не подходит по длине (у большой катушки более широкие проушины и винт получается коротким).

Недостаток был исправлен дилером на месте – дали более длинный винт от другого детектора. При промышленных поставках катушек Detech обещали, что винт будет в комплекте, а к первым катушкам - нижняя штанга в подарок.

- на штанге Fisher F75, в месте крепления катушки, имеется только одно уплотнительное резиновое кольцо, вследствие этого катушка находилась на штанге в свободном состоянии, без возможности жесткой фиксации.

Недостаток был исправлен на месте – из своих запасов дилером была выдана вторая резиновая шайба и катушка встала идеально.

Дело в том, что «уши» стандартной катушки Fisher F75 расположены чуть уже, чем у катушек «классических» металлоискателей Fisher, но штангами F75 комплектуется еще из старых запасов, просто вынимается одно резиновое уплотнительное кольцо – бумажка с пояснениями лежит в каждой коробке Fisher F75. У новой же катушки Detech SEF 15"x12" «уши» расположены на том же расстоянии, что и у катушек «классических» металлоискателей Fisher и для нормального крепления катушки Detech нужно просто вставить вторую резиновую шайбу, запас которых всегда есть у любого нормального дилера.

2) Первые впечатления.

Вес металлоискателя стал заметно больше, балансировка (весовая) сместилась вперед, кисть руки напрягалась, что приводило к повышенной усталости.

При включении и автоматической балансировки от грунта показатели в сравнении со штатной катушкой отличались в меньшую сторону на 5 единиц. (63 – штатная, 58 – большая). Т.е. с большой катушкой прибор считает, что почва более минерализована.

3) Работа с катушкой.

В начале работы были проведены испытания на «воздухе». Большая катушка Detech показывала параметры VDI меньше, чем штатная.

Разница в обнаружении на воздухе (монета 2 копейки Александра 2) составила около 5 см.

Поиск производился двумя приборами на расстоянии 15-20 метров друг от друга, для избежания помех и соблюдения чистоты эксперимента.

При поиске в траве высотой до 30 см. на высокой чувствительности у большой катушки были замечены ложные сигналы. Для избавления от них была уменьшена чувствительность на 15 единиц, при этом заметного снижения глубины поиска не наблюдалось.

При обнаружении «цветной» цели проверялось двумя приборами. Так выяснилось, что большая катушка «видит» цель (монеты царского периода) глубже (в среднем от 3 до 7 см.), чем прибор со штатной катушкой.

За время поиска глубоких цветных целей обнаружено не было.

Была найдена чешуйка Ивана Грозного (штатной катушкой), но большая катушка давала не точные данные из-за нахождения рядом железных обломков и выдавала сигнал с сильно разнящимися значениями VDI и рейтингом цели не выше среднего (штатная катушка показывает подобное, когда обнаруживает остроконечный «черный» металл).

Большой катушкой был найден крестильный крестик. Глубина 13 см. Сигнал был четкий, рейтинг доверия цели – 100% цветной. Штатная катушка показала такие данные только при снятии дерна.

К сожалению, чистых мест без мусора не было, поэтому 100% эксперимента провести не удалось.

4) Мнение (личное, субъективное).

Катушка стабильная, надежная, механически прочная, очень качественно сделанная.

Увеличивая глубину обнаружения, катушка уменьшает вероятность нахождения мелких целей в случае присутствия большого количества металлического мусора.

На чистых или выбитых местах показывает отличные результаты – при поиске чешуи увеличение глубины обнаружения в среднем составляем 5 см (возможно, и больше – 100% чистых мест при испытаниях не было).

На поиск глубинных объектов Fisher F75 с новой катушкой Detech в этот раз не тестировался.

Резюме: отличная катушка для чистых и выбитых мест, реально увеличивающая глубину поиска даже для мелких объектов.

Новичкам покупать не рекомендую – научитесь сначала работать со стандартной катушкой.

3. А это сравнительные характеристики для прибора Garrett-250 с катушкой Detech SEF 15"x12"

4. От себя.

Преимущества большой катушки:

- шире зона охвата – можно идти по полю не маленькими шажками а почти в полный шаг и пропущенных участков не будет.

- больше глубина обнаружения целей, особенно для крупных объектов. Чем больше объект, тем больше прирост глубинв. На картинке выше видно, что монета в 30 мм (Николаевский рубль) обнаруживается на 9 см глубже, что составляет 30% прироста.

- больший вес лучше приминает траву и катушка идет ближе к грунту, чем стандартная.

Недостатки большой катушки:

- вес больше стандартной – значит скорее устает рука.

- широкая зона охвата мешает при поиске на замусоренных местах. Когда целей много и близко – маленькая катушка значительно лучше покажет цветные цели среди например гвоздей.

- труднее определить центр цели – а значит ямку приходится копать чуть шире.

Отсюда вывод о назначении большой катушки:

1. При разведке на незнакомом месте где надо быстрее определить например расположение деревни – быстрым шагом и широкой полосой это удобно.

2. При поиске на относительно незамусоренных местах, где цели попадаются не часто и дискриминатор их нормально различает.

3. В режиме Все металлы. Например когда и железные цели могут быть интересны (наконечники, топоры, мечи…)

4. При доборе клада, россыпухи, или просто интересного поля, когда простой катушкой все выбито, несколько сантиметров большой катушки могут добавить новые цели.